SZENZOROK HASZNÁLATA

Leggyakrabban a három „alapszenzort” használjuk. Ezek a következők:

- ütközésérzékelő (touch sensor);

- színérzékelő/fényérzékelő (colour sensor/light sensor);

- távolságérzékelő (ultrasonic sensor)

A szenzorok használatának egyik módja, amikor a megfelelő ikon beillesztése a programszálra, felfüggeszti a program további utasításainak végrehajtását, és csak a szenzoron bekövetkezett valamilyen esemény, vagy az érzékelő által visszaadott megfelelő érték hatására folytatódik a programszál utasításainak végrehajtása. Ennél a módnál valamennyi szenzor egy ikonnal a Flow Control kategóriában található Wait-tel vezérelhető (narancssárga szegélyű ikon). A homokóra jelölés a blokkon utal az utasítások várakoztatására.

A szenzorhasználat másik módja a Szenzor (Sensor) programcsoporton belül található ikonok programszálra illesztésével történik. Az ikonok sárga szegéllyel rendelkeznek. Használatukról a paraméterátadással foglalkozó fejezetben lesz szó. A lényeges különbség az előző lehetőségtől, hogy ennél a szenzorhasználati módnál nem áll meg a programszál utasításainak végrehajtása, csupán a program kiolvassa a szenzor által mért értéket és már lép is a következő utasításra.

A Wait ikon lényegében addig várakoztatja a programot, amíg a szenzoron beállított esemény be nem következik, vagy amíg a szenzor a paraméterként megadott értéknek megfelelő adatot nem mér. Ha a beállított feltétel teljesül, akkor a vezérlés a program végrehajtását a Wait-et követő ikonnal folytatja.

Az ikon bal alsó részén lévő szimbólumra kattintva a működési módot tudjuk beállítani. A legördülő lista sok elemet tartalmaz. Nem mutatjuk be valamennyi használatát, mert ezek nagyon hasonlóak egymáshoz, csak az általános elvre utalunk néhány példán keresztül.

Első lépésben a használni kívánt „szenzort” válasszuk ki a listáról. Nem csak hagyományos értelemben vett szenzorok jelennek meg a legördülő listán, hanem minden olyan eszköz, amely képes valamilyen feltétel vizsgálatára (pl.: Brick Buttons (a tégla gombjai), Messaging (bluetooth üzenetcsere,…)

A táblázatban a listán szereplő eszközök neve, és zárójelben a legjellemzőbb mért érték szerepel.

A téglán szereplő nyomógombok (benyomott/felengedett állapot)

Szín/fény szenzor (%-os fényintenzitás érték vagy szín)

Giroszkóp (elfordulási szög vagy elfordulási arány)

Infravörös szenzor (távolság érték)

Motor elfordulási szög (érték fokban vagy tengelyelfordulásban)

Hőmérséklet szenzor (érték Celsiusban vagy Fahrenheitben)

Időzítő, stopper (eltelt idő másodpercben)

Ütközésérzékelő (benyomott/felengedett állapot)

Ultrahang szenzor (távolság érték cm-ben vagy incsben)

Multiméter (feszültség, áramerősség érték, teljesítmény)

Hang szenzor (decibel érték)

Bluetooth-on kapott jel (szám, szöveg vagy logikai érték)

Idő (másodperc)

A legtöbb listaelemnek két további eleme, működési módja van. A Compare és a Change, Összehasonlítás és Változás.

Az alapvető különbség a két elem között, hogy Összehasonlításnál meg kell adnunk azt a határértéket és az ehhez kapcsolódó feltételt, amellyel folyamatosan összehasonlítja a futó program az eszköz által mért, észlelt értéket. Amennyiben a beállított feltétel teljesül, akkor tovább lép a program végrehajtása a következő utasításra, blokkra. A Változásnál azt a mértéket kell megadnunk, amellyel ha megváltozik az eszköz által folyamatosan mért, észlelt érték, akkor igaz értéket kapunk, és a következő utasításra léphetünk.

A fényszenzor esetén mutatjuk be a lehetőségeket.

- Az első csoportba taroznak a valamilyen szenzorral vezérelt kilépési feltételek.

- Lehet a ciklus végtelen (Unlimited), ami azt jelenti, hogy nem ér véget, csak ha leállítjuk, pl. a tégla „ESC” gombjának megnyomásával. Ez egyben a program végét is jelenti. Le lehet állítani a ismételt utasítások között elhelyezett Stop Program ikonnal is (Advanced programcsoport), vagy a Loop Interrupt (kilépés a ciklusból) ikonnal.

- Vezérelhetjük a kilépést egy nemnegatív egész számmal (Count). Ebben az esetben a megadott számnak megfelelően a ciklusmagon belüli utasítások annyiszor hajtódnak végre, amennyi a beállított szám (növekményes ciklus).

- Vezérelhetünk logikai feltétellel (Logic). Alapértelmezésben igaz érték esetén ér véget a ciklus (ezt meg lehet változtatni).

- Végezetül megadhatjuk, hogy hány másodpercig fusson a ciklus. Természetesen ebben az esetben, akkor áll le az utasítások végrehajtása, ha a beállított időértéknél nagyobb értéket értünk el. Előfordulhat, hogy a ciklusmag végrehajtásához több idő szükséges, mint amennyit a ciklus vezérlésénél beállítottunk. Mivel a feltétel teljesülését csak a ciklusmag végrehajtása után ellenőrzi a rendszer, ezért a ciklus futása a megadott időnél tovább is tarthat.

A ciklus ikon bal szélén találunk egy kimeneti paramétert amely egy számláló értékét adja vissza. A számláló automatikusan számolja a ciklusmag végrehajtási számát. Nullával kezdődik a számlálás és minden végrehajtás után automatikusan eggyel nő a számláló.